Надо заметить, что программистами-любителями уже наработано программное обеспечение для БК-0010, превосходящее все известное ПО для Синклера, РК, Специалиста, Ориона и пр., вместе взятых. Но на фоне угасания интереса к БК у них есть шансы, хотя БК единственная 16-разрядная машина для рядового пользователя за доступную цену. К сожалению, по части различных доработок БК до сего времени царит полная анархия. В результате интересные и полезные разработки становятся несовместимыми программно и аппаратно, усилия энтузиастов распыляются, владельцы БК несут огромные материальные и моральные потери.

Что может делать процессор 1801ВМ1

А.М.Конюшенко (г. Минск)

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ. № 7, 1991 с.32-38.

Самый массовый отечественный персональный компьютер, как ни странно, осмеивается и охаивается с первых дней начала своего выпуска. За что же он попал в немилость к усердствующим критикам? Когда начинаешь ближе знакомиться с критикующими, то оказывается, что они и обычным-то калькулятором пользовались лишь как модной и дорогой вещью... А теперь, попивая чай на рабочем столе, радостно разглядывают импортные кнопочки не великими трудами добытой IBM PC...

Если кто-нибудь думает, что БК-0010 рожден отечественной инженерной мыслью, то он, мягко говоря, заблуждается...

— Машина эта беззастенчиво содрана до винтика! Сам видел такую же в 1985 году в комиссионке, которая отличалась только полным отсутствием надписей на русском языке... Больше я её не видел... Но, когда появился БК, сомнений уже не возникало: это именно то, что необходимо, — как по цене, так и по возможностям.

16-разрядный процессор!!! — ЭТО ЖЕ!!!... И пусть в справочниках пишут, что его разработали... УВЫ — СОДРАЛИ! Потому что если б его действительно разработали те, которые об этом писали, то они, наверное, знали, что с ним делать... Чего не наблюдается ни с процессором, ни с БК-0010.

В БК, как ни странно, предусмотрено все необходимое для того, чтобы с минимальными затратами можно было перейти от простейшей машины для начинающих к машине, способной удовлетворить любого профессионала. Но о том, как осуществить такой переход, к сожалению, абсолютному большинству БК-шников совершенно неизвестно.

Наибольший вред БК наносится неорганизованной самодеятельностью наивных энтузиастов-рационализаторов... Поэтому сейчас уже весьма сложно привести весь парк БК к согласованному состоянию так, чтобы все имеющиеся самоделки не превратились в памятники напрасно истраченных средств и здоровья. Тем не менее, такая возможность все-таки еще осталась... Наибольшие потери может понести пиратский промысел программ, которые нельзя будет так запросто где-то украсть... Программы придется все-таки писать самостоятельно. Хотя уже имеющееся программное обеспечение сохранит свою работоспособность для той части машины, для которой оно и было предусмотрено. Желающих писать программы для БК БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО; умеющие писать программы для БК тоже горят желанием приложить свои умения к более солидному "железу"; не умеющие ни того, ни другого уже включили паяльники и ждут схемы этого долгожданного "железа"...

Остается приступить к последнему. Попытаемся разобраться: что же может делать процессор 1801ВМ1?

Если обратиться к справочникам, то можно обнаружить весьма интересные сведения: "... процессор 16-разрядный...", "...адресное пространство 32К...", "...". Это самое непонятное для любителей, потому что в любом учебнике по схемотехнике можно найти формулу, из которой следует, что 16 разрядов — это 64 К различных состояний... Дело здесь в том, что с помощью 16 разрядов шины адреса процессор обращается как к 16 разрядам данных, так и к старшей половине этих же данных. Поэтому 16-разрядные данные (слова) имеют только четные адреса (или только половину из 64 К возможных), а нечетные адреса позволяют процессору обратиться только к 8-разрядным данным (старшей половине слова данных или к старшему байту). Обращение к байтам необходимо процессору для того, чтобы работать с текстами, символы которых кодируются в ЭВМ 7- или 8-разрядными данными. Поэтому в процессоре предусмотрена еще одна дополнительная линия адреса (17-я!), которая позволяет обращаться и к младшему байту данных. Эта линия называется WTBT (вывод 40). Фактически процессор 1801ВМ1 имеет 17-разрядную шину адреса, но два разряда этой шины (0-й разряд ША и WTBT) выполняют действия, существенно отличающиеся от действий остальных 15 разрядов (1...15-го ША), и мы имеем возможность обращения к 32 К слов 16-разрядных данных, а побайтно — к 64 К 8-разрядных слов (байтов). Основной режим процессора: работа с 16-разрядными данными, поэтому процессор изменяет на шине адреса только значения в разрядах 1...15, а изменения на линии WTBT и в нулевом разряде адреса происходят только при обнаружении в программе либо специальных команд работы с байтами (младшими), либо при требовании программы обратиться по нечетному адресу (т.е. к старшему байту). Это основные особенности процессора 1801ВМ1, которые встречают затруднения в понимании любителями, знакомыми по журналу "Радио" с процессором 580ВМ80.

У процессора 1801ВМ1 есть еще одна интересная особенность: он работает с общей шиной. Как адрес, так и данные передаются процессором другим микросхемам по одним и тем же линиям... А отличаются сигналы адреса от сигналов данных только тем, что сигналы адреса дополнительно сопровождаются сигналом синхронизации SYNC (SYNCronization, вывод 41), сигналы же данных сигналами DIN (Data IN — ввод данных, вывод 38) или DOUT (Data OUT — вывод данных, вывод 37) и при необходимости сигналом WTBT. Ничем другим эти сигналы друг от друга не отличаются. И если мы найдем метод, который позволит некоторые данные тоже считать адресом, то шина адреса увеличится на 16 разрядов! (Повторная процедура — еще на 16... и т.д.). Этим мы получим возможность адресоваться к 2 в степени 31 16-разрядных слов и к 2 в 32-й степени байт, или работать с ОЗУ объемом 2 Гигабайта!!!... (Тут даже мешком РУ7 не обойдется!!!)

Естественно, что такое "Гига-байтие" любителям абсолютно не нужно, да и большинству профессионалов-надомников тоже! Поэтому расширять шину адреса на 16 разрядов не будем. Если удовлетвориться расширением шины адреса на 8 дополнительных разрядов, то это даст нам возможность адресовать 4 Мегабайта.

Когда процессор выполняет программу, то он последовательно (при отсутствии ветвлений) выдает номера адресов, начиная с 0-го (или с какого-либо другого, равного адресу начала программы). Если ему ничто не помешает, то, дойдя до самого последнего адреса — 177777, следующим адресом будет 0, и далее процессор вернется к тому адресу, с которого и начинал, т.е. обойдет полный "КРУГ" адресов. Например, процессор 1810ВМ86 не может сам (без специальной программы) обойти полный круг 1Мб адресуемой памяти — для него это те же самые 64 Кбайта, что и для процессора 1801. Часть такого адресного круга по аналогии с геометрическим обычно называется СЕГМЕНТОМ. Однако в самом процессоре 1801ВМ1 такая сегментная адресация не предусмотрена (хотя существуют специальные микросхемы: контроллеры, арбитры и т.п., но эта экзотика малодоступна). Тем не менее, организовать "искусственную" (программно-аппаратную) сегментацию для 1801ВМ1 не представляет никаких трудностей. Тем более что это, как ни странно, предусмотрено электрической схемой БК-0010! (Интересно, куда девался тот столь предусмотрительный "разработчик", если вместо расширения начат выпуск БК-0011, совместимого с десятым только по сетевому шнуру???...)

Аппаратно шина адреса БК-0010 уже разбита на 8 сегментов по 8 Кбайт или по 4 К адресов в каждом. Два младшие сегмента занимает ОЗУ пользователя (которое и вызывает удовольствие критиков!) Два следующие занимает экран. А в оставшихся четырех размещаются микросхемы ПЗУ, из которых меньше всего испорчены рационализаторами только две: МОНИТОР и ТЕСТ ДИАГНОСТИКА (блока МСТД). К счастью владельцев БК-0010 "плоды рационализации" имеют отключение через разъем системной магистрали ХТЗ, а вот владельцам "усовершенствованных" БК-0010.01 не повезло, им придется вскрыть машину, перерезать дорожки, идущие к выводам СЕ (выв.23) микросхем ПЗУ БЕЙСИКА (микросхемы DS18 и DS19) и установить перемычку от освобожденных выводов к выводу 23 микросхемы DS20, отключение которой рационализаторы были вынуждены оставить... иначе не работал бы МСТД. (Тем, кто вместо розеток под ПЗУ в БК-0010 уже впаял БЕЙСИК, придется повторить описанную процедуру. Остальным достаточно вынуть ПЗУ из розетки.) Хотя, если ваш БК еще на гарантии или вам не хочется вступать в конфликт с "рационализаторской мыслью", можно ничего этого не делать. Система "БК+" будет работать! Только операционная система определит отсутствие программного управления в соответствующем сегменте и самостоятельно "урежет" некоторые свои и ваши возможности.

Теперь, если у вас есть пара десятков микросхем любых триггеров, счетчиков, мультиплексоров и логики, а к ним 16 корпусов памяти любого типа, можно включать паяльник!

Вся конструкция будет подключаться к разъему системной магистрали, поэтому, естественно, нужен разъем СНО63-64/95-24-2, который входит в комплект поставки БК (если вы его уже использовали для подключения принтера, то можно полностью распаять блок МСТД, а микросхемы из него запаять "вторым этажом" прямо на любые ПЗУ основной платы, отогнув выводы 23 и установив дополнительный переключатель, как на схеме, приведенной в журнале "ИНФОРМАТИКА и ОБРАЗОВАНИЕ". — № 4. — 1990. — С.72. Тянуть жгут, который рекомендуется там же, нет никакой необходимости).

Лучше всего использовать микросхемы серий 1533, 555, 176 и 561. При наличии микросхем только 155 серии придется найти два шинных формирователя типа 1533АП6 или 555АП6, или серии 580, чтобы не перегрузить шину А/Д. (Все системные управляющие сигналы обязательно буферируются, например, микросхемами 1533ЛН1, 555ЛН1 или любой логикой и т.п.). Выводы разъема ХТЗ для А/Д00..А/Д15 соответственно: А31, В31, В29, В30, В28, А28, В27, В32, В26, А27, В25, А26, В24, А25, В23, В7. На эти линии необходимо установить защелку адреса. Для этого можно использовать два корпуса ИР22, ИР23, ИР27 или два корпуса ТМ9 и один ТМ8, или четыре корпуса ТМ8 и т.п. Адрес защелкивает системный сигнал SYNC (выв, В22 ХТ3). Он же выключает третье состояние на выходе регистров защелки адреса. (Если в защелке используются ТМ8-9, то они сбрасываются системным сигналом R при включении БК.)

Защелка адреса необходима для того, чтобы зафиксировать сегмент, к которому обращается процессор, и далее сформировать все необходимые сигналы и их последовательности для взаимодействия процессора с расширением и организации "внутренней" работы самого расширения.

Поскольку в БК аппаратно имеется 8 сегментов, которыми нам нужно управлять программно, то для этого необходимо использовать три старших разряда адреса (остальные разряды управляют расширением в пределах сегмента): А13, А14 и А15.

Сегменты с ОЗУ пользователя и экрана лучше не трогать.

Сегмент с ПЗУ МОНИТОРА тоже желательно не трогать, так как без МОНИТОРА БК превратится... в "well-to-do'hard only!!!..."

Но!!! Этот сегмент используется только в половину своих возможностей: ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ! Это же РАСТОЧИТЕЛЬСТВО!!!

Микросхемы ПЗУ 1801РЕ2 устроены таким образом, что когда происходит обращение процессора в их сегмент и активен сигнал чтение (DIN), то микросхема выдает на шину данные, а затем и сигнал для процессора RPLY (RePLY — отзыв). При отсутствии же сигнала DIN микросхема никак не реагирует на адрес своего сегмента, а при отсутствии сигнала RPLY реакция процессора жестко определена: он отсчитывает 64 такта синхрогенератора и действует далее по специальной программе ОШИБКИ ОБРАЩЕНИЯ или ЗАВИСАНИЯ, т.е. сегмент ПЗУ МОНИТОРА полностью свободен для записи: ПЗУ никак и ничем не мешает и не может быть как-либо "испорчена" сигналами на общей шине. Поэтому установим в этот сегмент еще одну защелку — защелку данных, которые будут служить (программно) командным словом "искусственной" сегментации или СЛОВОМ УПРАВЛЕНИЯ другими сегментами для их использования, подобно сегменту монитора и для чтения и для записи. Защелка эта полностью аналогична защелке адреса и отличается только тем, что сигнал для ее защелкивания формируется из сигнала дешифрации обращения на запись в сегмент монитора, т.е. при наличии уровней 100 на старших битах защелки адреса и активном уровне сигнала DOUT (выв. В21 разъема ХТ3). После чего не позже чем за 60 тактов синхрогенератора схема управления должна выдать сигнал RPLY на выв. В20 разъема ХТ3, иначе процессор зависнет.

Для чего нужна 16-разрядная защелка слова, если мы договорились использовать расширение адреса только на 8 разрядов? Дело в том, что следующие за монитором два сегмента можно использовать каждый в отдельности, а данные все равно 16-разрядные. Младший байт данных будем использовать для управления ближайшим к монитору сегментом, а старший байт — для управления следующим сегментом. (Последний сегмент 111 лучше ничем, кроме ПЗУ МСТД или БЕЙСИКА, не занимать: в этих микросхемах предусмотрена автоматическая блокировка в области адресов системных регистров 177600...177777 и всякая самодеятельность чревата нехорошими последствиями.)

Эти сегменты 101 и 110 образуют два СЕГМЕНТА ДОСТУПА к расширению, управляемому процессором с помощью оставшихся 13 линий адреса и системных сигналов. Каждый из байтов слова управления позволяет включать в каждый из сегментов доступа любой из 256 (2 в степени 8 = 256) восьми килобайтных сегментов расширения. (В отличие от процессора 1810ВМ86 здесь сегменты доступа никак не перекрываются, поэтому передача данных из одной части программы в другую должна осуществляться по иному.) Если каждый из сегментов доступа будет пользоваться собственным банком, то мы получим расширение объемом в 4 Мбайта (8 К х 256 сегм. х 2 банка = 4 М), но если удовлетвориться одним банком для обоих сегментов доступа, то мы, теряя половину объема, получаем возможность произвольной манипуляции восьми килобайтными блоками этого банка, что гораздо более привлекательно, так как и 2 Мбайта заполнить какими-то полезными данными при "бедной" периферии не представляется возможным, да и вряд ли это кому-нибудь потребуется для "домашних" целей.

Теперь посмотрим, что же мы можем вставить в этот 2 Мегабайтный банк? ... Даже имея 16 штук 565РУ7, мы используем только одну четверть объема этого банка. Ну и что же дальше?... Это весьма интересная ЧЕТВЕРТЬ! Ведь это ровно 2 разряда слова управления, т.е. если банк выбирать этими четвертями, то мы будем иметь в банке четыре СЕГМЕНТА ВЫБОРКИ по 512 К каждый. А в каждом из них мы можем произвольно выбирать блоки по 8 К или ОКНА. Выбор окон будет осуществляться с помощью 6 битов каждого байта слова управления для каждого из сегментов доступа в любом сегменте выборки.

Куда же следует вставить эти два бита управления сегментами выборки? Их придется разместить в самом младшем и в самом старшем битах каждого байта слова управления. Такое размещение хорошо согласуется с логикой работы счетчика команд, т.е. при его использовании для сканирования данных в соседних окнах не будет происходить переключений сегментов выборки. А использование для тех же целей другого регистра позволит осуществлять сканирование с переключением сегментов выборки или без него в зависимости от желания программиста.

Осталось распределить обязанности между этими сегментами.

В сегменте 11 разместим ОЗУ расширения. Если там РУ7 то сегмент полон и никаких вопросов. Ну а если у вас только РУ6? Договоримся заполнять окна сегментов выборки, начиная со старших адресов окон, т.е. 16 штук РУ6 следует подключить так, чтобы они откликались при обращении к окнам 111111...111100 (или всего 4 окна), но фактически не стоит мудрить со схемотехникой и городить сложные дешифраторы, достаточно подключить биты 1 и 2 защелки слова управления, а старшие (биты 3...6) вообще никуда не подключать. Если дальнейшего расширения не предвидится, то в защелке слова управления можно сэкономить два корпуса ТМ8. Правда, при этом возникнет эффект "заполнения" всего объема, так как одни и те же блоки памяти будут периодически появляться в каждом четвертом окне сегмента доступа, но эта задача проще решается программно, чем схемотехнически. Это уже задача либо конкретной программы, либо операционной системы. Аналогична ситуация при использовании 16 штук 565РУ5. Остается только добавить, что сигналы слова управления и защелки адреса передаются на адресные входы микросхем ОЗУ через мультиплексоры типа 1533КП11, КП13, КП14, КП16 или КП18 или любые другие из любых серий. Управление мультиплексорами на выборку старшего или младшего байтов слова управления снимается с дешифратора сегмента доступа, к которому в конкретном цикле обратился процессор. Для РУ7 по шине адреса более ничего не потребуется, так как они имеют внутреннюю регенерацию за счет манипуляций на линиях RAS и CAS. А вот для РУ5 и РУ6 придется использовать дополнительные мультиплексоры типа КП2, КП12 или КП17 и внешний счетчик регенерации, например 561ИЕ10, 1533ИЕ18 или два 1533ИЕ7 и т.п. Если в защелках использована серия 1533, то вход данных ОЗУ можно подключать без буфера. Но на выходе данных ОЗУ необходим не только буферный регистр, а регистр с третьим состоянием. (Впрочем, можно после обычных триггеров подключить, например, мультиплексоры КП11А или иные с третьим состоянием. Мультиплексоры КП11А даже предпочтительнее, если имеется необходимость организации синхронного приема 16 разрядов от внешнего источника). В крайнем случае, можно обойтись традиционными регистрами 589ИР12.

В сегменте выборки 10 разместим статическое ОЗУ с сохранением данных при выключении питания. Это может быть, например, всего пара микросхем 537РУ10, которые будут управляться дешифратором старшего и младшего бита байта управления после мультиплексора по линии CS (выбор кристалла). Назначение этого сегмента — временное хранение программ, которые после отработки могут быть зашиты в ПЗУ, или оперативных данных, потеря которых не желательна при сбоях питания.

В сегменте 01 разместим ПЗУ с операционной системой, пакетами программ пользователя и различного сервиса для компенсации отсутствия дисковода. Заполнение сегментов аналогично сегменту 11 и никаких затруднений не вызывает.

Остается последний сегмент — 00, в который вроде бы и поместить-то нечего... Но именно в этом сегменте и поместится как штатное ПЗУ БЕЙСИКА, так и любые уже имеющиеся самоделки. Тогда они будут восприниматься расширенной системой "БК+" как произвольные внешние устройства, где одно другому мешать никак не будет. Дешифратор сегмента должен подать высокий потенциал на вывод А14 разъема ХТ3 для отключения встроенных ПЗУ (выв. 23) при обращении к сегменту, отличному от 00, и произвести те же действия, если в этом сегменте будут размещены иные из 256 возможных устройств ([64 устр.ввода + 64 устр.вывода ] х 2 сег.дост. = 256). Это могут быть как контроллеры дисководов, так и контроллеры дистанционного управления магнитофоном и т.п. Такое включение более удобно, чем через штатный порт ввода-вывода, так как позволяет обращаться к ВУ, как к ячейкам памяти.

Теперь нужно кратко описать, как все это вместе должно работать и что необходимо для обеспечения работоспособности.

Для перехода в "БК+" загружается пусковая программа с магнитофона или через монитор из ПЗУ или ППЗУ. Эта программа тестирует младшие слова в дополнительном ОЗУ (сегмента 11) и заносит в них метки номеров окон, начиная с номера 0. Затем считывает номер разметки в нулевом окне — этим и определяется объем подключенного дополнительного ОЗУ. Так как, например, при памяти на РУ6 в каждом четвертом (считая от 0-го) окне появится номер 77 (или 111111); для РУ5 — в шестнадцатом. Далее проверяется, включен ли сегмент доступа 110 (т.е. проверяется отключение "плодов рационализации"). Если сегмент доступа 110 работает в системе, то через него можно считать разметку окна, в противном случае будет считан код соответствующей ячейки ПЗУ БЕЙСИКА, так как словом управления не выполнится отключение этого ПЗУ, а в сегменте 101 такое управление выполнимо на всех вариантах БК. (Для доп. ОЗУ объемом 32...128 К работоспособность сегмента 110 не является остро необходимой.) Следующий этап — тест работоспособности всего дополнительного ОЗУ, но по алгоритму, который не портит содержимого памяти, считывается слово данных, инвертируется и записывается по тому же адресу, снова считывается побитно и сравнивается с исходным, инвертируется и записывается на прежнее место, т.е. сохраняется содержимое даже дефектных ячеек памяти, но их дефектность опознается. Соответственно определяется объем подключенного ППЗУ и наличие ПЗУ. Остальной сервис полностью в руках программистов, которые обещают написать лучшую в мире операционную систему для "БК+". (Аналогично тестируются доп. банки.)

Организация работы программ в расширенном режиме тоже имеет свои особенности. В последних байтах каждого окна при их разметке и тестировании во время инициализации системы "БК+" или при пуске программы необходимо записать команду ЕМТ (EMulator Trap — программное прерывание по вектору 30) или команду TRAP (прогр. прер. общего назначения по век. 34) для организации перехода на выполнение программы следующего окна на тот случай, если размеры программы превышают объем окна. (Это задачи программной части "искусственной" сегментации для 1801ВМ1.) Саму программу перехвата и обработки такого прерывания необходимо загрузить в область штатного ОЗУ пользователя. Если используется ЕМТ, то необходима программа препроцессора, которая ЕМТ с номерами 4...110 передает на обработку штатному ЕМТ–диспетчеру, а остальные обрабатывает сама. Для обеспечения работоспособности системы требуется еще команда перехода к подпрограмме другого окна произвольных сегментов выборки и доступа (ЕМТ или TRAP).

На этом можно было бы и закончить, если бы аргументы критиков БК были бы исчерпаны. Но у них еще в запасе трехцветный дисплей и масса всякой всячины, о которой они имеют весьма смутные представления, тем более о простоте избавления от них.

Вспомним, что у нас делает сегмент монитора при записи слова управления? Он записывает это слово! И только-то!!! Но зачем же для этого целый сегмент? Ведь для этого достаточно только одного единственного адреса из всего сегмента...

Так что же делать с остальными адресами этого сегмента??? Да ничего не надо делать, если вас удовлетворит описанное выше расширение. Но вот если вам еще чего-то не хватает, но вы еще точно не знаете чего именно... То тут уже ничего не поделаешь — придется мне писать, а вам читать дальше.

И так: в адресе сегмента монитора используются только биты 13-й, 14-й и 15-й для формирования сигнала защелкивания слова управления. Можно в защелку слова управления добавить еще два корпуса ТМ9, пусть они копируют биты 1...12 адреса обращения к защелке (бит 0 копировать не имеет смысла, так как при его активизации процессор выдает на ШД только старший байт, т.е. восьмиразрядные данные. Их мы используем в дальнейшем для системных регистров "+SR" при управлении палитрами, экранами и прочим сервисом для более развитой системы "БК+"). Копия позволит нам подключать в сегменты доступа не один банк, а целых 64 по 2 Мб каждый! Причем с произвольным доступом! Конечно, все эти 128 Мб вряд ли когда-нибудь и кому-нибудь удастся освоить на дому... (Но... всякое бывает!!! Мы очень часто недооцениваем желания и возможности своих коллег по увлечению...)

Естественно, что каждый из этих банков окажется, как и уже описанный нулевой, разделенным на четыре сегмента выборки. Договоримся сегменты 00 и 01 этих банков ничем не загружать (тогда сегменты ВУ и ПЗУ банка 0 будут доступны в любом банке), а в сегментах 10 и 11 можем размещать дополнительное ОЗУ. Это будет очень удобно, так как с этими банками может работать и другой (внешний) процессор, если это потребуется. В шестом банке (ПО) в сегменте 10 можем разместить многоцветный дисплей на 16-и 565РУ5, ну а самые изысканные гурманы могут поместить super–многоцветный дисплей на РУ7 в седьмой банк (111) в аналогичный сегмент 10. (В старшем байте слова разметки ОЗУ предусмотрено место для номера банка: хххххх. Так, что у операционной системы не возникнет затруднений в определении количества подключенных банков, определении их объемов и конфигурации всей системы.)

Оставшиеся 56 банков весьма эффективно могут быть использованы для эмулятора жесткого диска. Например, на ЦМД.

Вот и все, что я могу рассказать о самом дешевом, самом массовом, самом доступном и самом обруганном БК-0010...

Приводить полную схему всего возможного расширения не имеет смысла, да это и неосуществимо по объему. Кроме того, невозможно учесть желаемые конфигурации системы, умения самостоятельного изготовления и отладки, финансовые возможности и что из комплектации не является дефицитом для каждого конкретного БК-шника в отдельности и для всех вместе. Полагаю, что на основе этой публикации появится достаточное количество вариантов схем на любой вкус и все они смогут работать с одним и тем же SOFTWARE... А с неорганизованной самодеятельностью, которая для каждой самоделки требует все нового и нового ПО, будет покончено.

Система обозначений вариантов конфигураций расширения:

"+ ОЗУ.ЭППЗУ.ПЗУ.ВУ ВВ/ВУ ВЫВ. х СИСТ.ВЫХ"

Например: "+32"=32 К ОЗУ; "+0.24" = 24 К ЭППЗУ; "+0.0.8" = 8 К ПЗУ; "+32.0.(4)"= 32 К ОЗУ с возможной установкой ПЗУ 4 К с программами пользователя; "+32.0.0.2/4" = 32 К ОЗУ, два ВУ ввода и четыре ВУ вывода; "+128.0.0.2" = 128 К ОЗУ и два устройства ввода-вывода по одним и тем же адресам; в графе ВУ возможно перечисление через двоеточие — "+0.0.0.ЖД:2ГД: ПРН:ЦАП" = жесткий диск, два гибких, порт принтера, порт цифроаналогового преобразователя; и последнее "+0.0.0.0.х4" = блок буфера системной магистрали на четыре гнезда различных устройств расширения.

Сейчас в Минске идет разработка печатных плат под расширения на РУ5 и РФ5 ("+128.0.(4)" и на РУ7 и РФ6 ("+512.0.(16)"), но возможна высылка наложенным платежом комплектов микросхем (без печатной платы, ПЗУ и СНО) для самостоятельной сборки, изучается спрос для организации такой комплектации и производства блоков расширения на базе малого предприятия. Предполагается схемы этих блоков опубликовать в следующих статьях.

Основная литература:

- PDP11 04/34/45/55/60. Processor Handbook. Digital Equipment Corporation. 1978.

- Michael Singer. PDP-11. ASSEMBLER LANGUAGE PROGRAMMING AND MACHINE ORGANIZATION. 1980. (Имеется перевод 84 г. издательства "МИР").

- Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры. Инженерные решения. 1986. (В 90 г. вышло второе издание).

- Осетинский Л.Г., Осетинский М.Г., Писаревский А.Н. Фокал для микро- и мини-компьютеров. 1988.